## лабораторная работа № 2.

## Цель работы

Освоение основных принципов разработки, компиляции и загрузки программ для микроконтроллера ESP32 с использованием платформы PlatformIO в среде разработки Visual Studio Code.

## Теоретическая часть

## Что такое PlatformIO?

PlatformIO — это кроссплатформенная экосистема для разработки встраиваемых систем. Она поддерживает более 40 различных платформ (включая ESP32) и более 1000 плат.

## Основные возможности PlatformIO:

- Управление библиотеками

- Автоматическая загрузка необходимых тулчейнов

- Поддержка различных фреймворков (Arduino, ESP-IDF и др.)

- Встроенный монитор порта

- Управление зависимостями

## Структура проекта PlatformIO

text

Project/

├── src/

│   └── main.cpp          # Исходный код

├── include/               # Заголовочные файлы

├── lib/                   # Локальные библиотеки

├── test/                  # Тесты

├── data/                  # Данные для SPIFFS (веб-интерфейсы)

└── platformio.ini        # Конфигурационный файл

## ESP32 и WiFi

ESP32 имеет встроенный модуль WiFi, что позволяет создавать:

- Веб-серверы для управления устройством

- Клиентские приложения для отправки данных

- Точки доступа для прямого подключения

- Веб-сокеты для двусторонней связи

## Оборудование и ПО

- ПК с установленной VSCode и PlatformIO

- Микроконтроллер ESP32

- Кабель USB-microUSB

- Макетная плата

- Светодиоды, резисторы (220 Ом)

- Кнопки

- Датчики (по вариантам)

## Ход работы

## Часть 1. Настройка среды разработки

- Установите Visual Studio Code с официального сайта

- Установите расширение PlatformIO IDE

- Создайте новый проект:

  - Нажмите "New Project"

  - Введите имя проекта

  - Выберите Board: "nodemcu-32s"

  - Выберите Framework: "Arduino"

- Изучите структуру созданного проекта

## Часть 2. Базовые принципы работы

#include <Arduino.h>

// Функция setup() выполняется один раз при запуске

void setup() {

Serial.begin(115200);  // Инициализация последовательного порта

pinMode(2, OUTPUT);    // Настройка пина 2 как выход

}

// Функция loop() выполняется циклически

void loop() {

digitalWrite(2, HIGH);  // Включить светодиод

delay(1000);            // Ждать 1 секунду

digitalWrite(2, LOW);   // Выключить светодиод

delay(1000);            // Ждать 1 секунду

}

## Задания по вариантам

1. "Веб-сервер 'Светофор'"

Создайте веб-сервер на ESP32, который управляет встроенным светодиодом через веб-интерфейс (без использования внешних компонентов).

Требования:

- ESP32 создает точку доступа с именем "ESP32-LED" (пароль не требуется или "12345678")

- Веб-страница должна быть доступна по IP-адресу 192.168.4.1

- Интерфейс должен содержать:

  - Кнопку включения/выключения светодиода

  - Слайдер для регулировки яркости (ШИМ)

  - Режим мигания с регулировкой частоты

  - Отображение состояния светодиода

  - Информацию о времени работы устройства (uptime)

- Все файлы веб-интерфейса хранятся в SPIFFS

### 2 "Термометр с веб-интерфейсом"

Подключите датчик температуры (DHT11 или LM35). Создайте веб-сервер на ESP32, который отображает текущую температуру и влажность на веб-странице. Добавьте возможность установки порогового значения температуры через веб-интерфейс, при превышении которого загорается светодиод.

Требования:

- Создать точку доступа

- Отображение графика изменения температуры за последние 10 измерений

- Возможность включения/выключения светодиода с веб-страницы

### 3 "Ночной светильник с веб-управлением"

Подключите фоторезистор и светодиод. Реализуйте автоматическое включение светодиода при наступлении темноты. Создайте веб-интерфейс для:

- Ручного управления светодиодом (вкл/выкл)

- Отображения текущего уровня освещенности в реальном времени

- Настройки порога срабатывания автоматического режима через веб-интерфейс

- Переключения между автоматическим и ручным режимом

### 4 "Морзянка"

Реализуйте программу, которая принимает строку из монитора порта и воспроизводит её азбукой Морзе с помощью встроенного светодиода.

- Точка: 200 мс

- Тире: 600 мс

- Пауза между символами: 200 мс

- Пауза между словами: 600 мс

### 5 "Аналоговые часы с веб-интерфейсом"

Выводите в монитор порта текущее время с помощью функции millis(). Реализуйте сброс времени по нажатию кнопки. Создайте веб-интерфейс, который:

- Отображает текущее время с точностью до секунды (синхронизированное с показаниями ESP32)

- Позволяет устанавливать время через веб-форму

- Отображает количество миллисекунд с момента запуска

- Имеет кнопку сброса времени (через веб-интерфейс)

### 6 "Шифровальная машина"

Разработайте программу, которая принимает строку из монитора порта и выводит зашифрованную версию (шифр Цезаря со сдвигом 3). Например: "ABC" -> "DEF".

### 7 "Игра 'Угадай число'"

Создайте игру, в которой ESP32 загадывает число, а пользователь угадывает его через монитор порта.

Требования:

- ESP32 загадывает число от 1 до 100

- Пользователь вводит числа в монитор порта

- Программа отвечает "Больше", "Меньше" или "Угадал!"

- Количество попыток отображается светодиодом (количество вспышек после каждой попытки)

- При успехе светодиод мигает 5 раз быстро

- Ведите статистику игр (количество игр, среднее число попыток)

8 Анализатор нажатий кнопки BOOT"

Используя кнопку BOOT, создайте программу для анализа характера нажатий.

Требования:

- Определяйте тип нажатия:

  - Короткое нажатие (< 300 мс)

  - Длинное нажатие (300-1000 мс)

  - Очень длинное нажатие (> 1000 мс)

- Двойное нажатие (интервал между нажатиями < 500 мс)

- Визуализируйте тип нажатия количеством вспышек светодиода:

  - Короткое: 1 вспышка

  - Длинное: 2 вспышки

  - Очень длинное: 3 вспышки

  - Двойное: 4 вспышки

- Выводите статистику в монитор порта